海康摄像机开启ONVIF

- 进IE里，安全管理－安全服务，关闭（开启非法登录锁定），一定点保存

- 网络－高级配置－集成协议，打勾（启用开放型网络视频接口），开放型————认证选择长的，然后添加摄像机的用户名与密码，选择管理员，最后保存

3、系统－系统设置－时间配置、打勾（与计算机时间同步），保存后看下时间是不是同步，切记摄像机的时间和录像机的时间差最大不超过20秒